一、选择题（每题2分，共10题，计20分）

1. 根据OSI安全体系结构，以下哪一项属于被动攻击？（   ）。

A. 篡改数据			B. 重放数据			C. 窃听或监视数据			D. 伪造数据

2. 以下哪一项属于公钥基础设施（PKI）提供的安全服务？（   ）。

A. 数据压缩						B. 数据保密性、完整性与不可抵赖性

C. 数据路由控制					D. 数据流量控制

3. 美国国家标准与技术研究院（NIST）对云计算的定义中，强调以下哪一点？（   ）。

A. 单点接入				B. 按使用量付费

C. 集中式存储			D. 专用网络

4. 移动边缘计算的指导思想是把云计算应用从移动核心网络内部迁移到哪个位置？（   ）。

A. 用户设备				B. 核心网

C. 无线接入网（RAN）边缘		D. 远端云数据中心

5. 在Internet上浏览时，浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是（  ）

A. IP			B. HTTP			C. FTP			D. TELNET

6. 以下不是应用层协议的是（   ）。

A. NAT			B. SMTP			C. DHCP			D. HTTP

7. 关于DHCP协议描述错误的是（   ）。

A. DHCP是动态主机配置协议

B. 它在传输层采用UDP协议

C. DHCP是静态主机配置协议

D. 在发现阶段，DHCP客户机会以广播的形式发送发现报文

8. 根据计算机网络的定义，组建计算机网络的主要目的是什么？

A. 实现计算机系统的集中控制

B. 实现计算机资源的共享和信息的交互

C. 提高单个计算机的处理速度

D. 统一计算机的操作系统

9. 子网掩码中“1”代表（    ）。

A. 主机部分 		B. 网络部分		C. 主机个数		 D. 无任何意义

10. 以下关于数据报方式与虚电路方式的描述，正确的是（    ）。

A. 数据报方式需要先建立连接再传输数据

B. 虚电路方式不需要建立连接

C. 数据报方式的各个分组是独立传送的

D. 虚电路方式中每个分组分别走不通路径

- 防火墙主要作用是？（   ）。
A. 加速网络传输 				B. 防止网络入侵

- C. 优化路由选择 				D. 提供DNS服务

- Web应用主要使用HTTP，其协议默认端口号为(   )。
A.21 		B.23			 C.53 			D.80

- 检查网络连通性的应用程序是(   )。
A.ARP 			B.PING 			C.BIND 			D.DNS

- 下列哪个不是数据链路层的协议？（   ）
A. 以太网协议 		B. HDLC协议		 C. IP协议 		D. PPP协议

- 虚拟局域网是基于(   )实现的。
A.网卡 			B.网桥 			C.集线器 			D.交换机

- IP地址222.168.3.0代表（   ）。
A. 一个C类网络号 					B. 一个C类网络中的广播

- C. 一个C类网络中的主机 			D. 以上都不是

- 下列哪个命令用于在Windows系统中查看网络配置信息？（   ）
A. Ipconfig 			B. dir 			C. ping 			D. netstat

- 在OSI参考模型中，数据链路层和物理层传输的数据单元分别是（   ）。
A.报文(Message)、比特(Bit) 		B.分组(Packet)、报文(Message)
C.帧(Frame)、比特(Bit) 			D.数据报(Datagram)、比特(Bit)

- 在TCP传输连接的释放过程中，需要（   ）次握手。
A.1 			B.2 			C.3 			D.4

- MAC地址也被称为（   ），其地址长度为（   ）。
A、IP地址，32B 				B、物理地址，6B

- C、逻辑地址，8B 			D、物理地址，48B

1. 防火墙通常部署在什么位置？（   ）。

A. 内部网络的所有主机上				B. 内部网络与外部网络之间

C. 仅在外网路由器上					D. 仅在服务器上

2. 以下哪种入侵检测方法是基于“已知网络的正常活动状态，如果当前网络状态不符合正常状态，则认为有攻击发生”（   ）。

A. 异常检测			B. 误用检测			C. 特征检测			D. 蜜罐检测

3. 以下哪一项属于云计算的三种基本服务模型之一？（   ）。

A. DaaS			B. IaaS			C. CaaS			D. NaaS

4. 某公司为内部员工搭建、仅供内部使用的云计算平台，属于哪种部署模型？（   ）。

A. 公有云			B. 私有云			C. 社区云			D. 混合云

5. 下列哪一项不是加密算法。（   ）

A. DES 			B．SMTP 			C．AES 			D．RSA

6. 以下协议中，用于邮件读取的是（  ）

A. IP				B. POP3				C. NAT			D. SNMP

7. 在客户/服务器应用程序模型中，客户和服务器是指（   ）。

A.网络中的两个计算机			B. 浏览器和Web服务器

C.主机和域名服务器				D. 通信中所涉及的两个应用进程

8. 在TCP传输连接的释放过程中，需要（   ）次握手。

A. 4次			B. 5次			C. 3次			D. 6次

9. 已知原始数据为11110001，生成多项式 G(x)=X5+X3+X2+1，生成多项式的二进制表示为（    ）。

A. 101101			B. 101111			C. 110001			D. 11001110

10. 关于HTTP协议，正确的是 (    )。

A.在传输层使用UDP协议			B.用于路由选择

C.是超文本传送协议				D.是地址转换协议

二、判断题（每题2分，共5题，计10分）

1.时分多路复用技术是按照信号频率划分信道的。（   ）

2.已知数据长度为L，数据发送速率S；可以计算出数据的传播延时。（   ）

3.从逻辑功能上看，广域网是由资源子网与通信子网两个部分组成的。（   ）

4.误码率是衡量数据传输系统正常工作状态下传输可靠性的参数。（   ）

5.在POP3协议中，客户使用POP3协议发送邮件，使用SMTP协议读取邮件。（   ）

1. 对讲机是全双工工作模式。（ ）

2. SMTP是与邮件传送相关的应用层协议。（ ）

3. ARP协议可以实现IP地址与MAC地址之间的映射。（ ）

4. TELNET协议对应的熟知端口号为80。（ ）

5. 传输层套接字只涉及IP地址，与端口号无关。（ ）

1.传输层可以通过端口号来标识不同的应用进程。（   ）

2.冲击噪声由传输介质的电子热运动产生，一直存在，幅度小，产生的差错是随机差错。（   ）

3.计算机网络中，物理层的主要功能是传输比特流，不关心数据的含义。（   ）

4.DNS域名解析可以采用递归解析和反复解析两种方法。（   ）

5.虚电路方式的数据传输过程不需要经过连接建立、连接维护与释放连接三个阶段。（   ）

1. Telnet是一种远程登录协议，允许用户在一台计算机上远程登录到另一台计算机上。（ ）

2. TCP协议需要8次握手建立连接。（ ）

3. 网络空间安全是与国家领土、领海、领空、太空四大常规空间同等重要的第五空间。（ ）

4. 云计算的主要特征：泛在接入、按需服务、快速部署、量化收费、资源池化。（ ）

5.云计算的部署只有公有云和私有云两种。（ ）

三、简答题（每题5分）

1. TCP协议建立连接、释放连接分别需要几次握手？ UDP协议有哪些主要特点？

2. Web服务的核心技术有几项？分别是什么？请例举。

3. CSMA/CD的数据发送流程有几步？每一步分别叫做什么？

4. OSI参考模型将计算机网络划分为几层？请由低到高依次写出。

5. 频带传输中常用的三种调制方法是什么？请写出它们的中文全称及英文缩写。

1. 列举两种常见的应用层协议，并说明其用途。

2. 在频带传输技术中，常用的三种基本调制方法是什么？请写出它们的全称，并简要说明每种方法的基本原理。

3. 在网络环境的分布式进程通信中，为了唯一标识进程和通信连接，需要用到套接字、三元组和五元组。请写出这三个概念的具体组成形式（用冒号分隔各部分）

4. 数据链路层的主要功能有哪些？请至少写出5项。

1. 计算机网络拓扑结构有哪几种？并画出示意图。

2. 什么是“最长前缀匹配原则”？

3. 在IPv4网络中，路由器转发IP分组时，分组头中固定部分的字段值是否会发生改变？如果变，什么情况下、哪些字段在变？

4. DNS是哪一层的协议？全称是什么？并简述其核心功能。

5. 什么是多路复用技术？多路复用技术有哪些？请例举出来。

四、画图与计算题（每题5/10分）

1. 请画出二进制比特流11010011的差分曼彻斯特编码波形图，要求：第一个比特采用曼彻斯特编码规则（前1/2周期为反码，后1/2周期为原码，画错不给分），从第二个比特开始，采用差分曼彻斯特编码规则。（5分）

2. 波特率与比特率相关计算。（10分）

（1）若波特率为 2400 baud，每个码元携带 3 bit 的信息，求该系统的数据传输速率。

（2）在16相调制方法中，若数据传输速率为2400bps，求该系统的调制速率。

3. 某总线型以太网，信号传播速度为2×10⁸ m/s，冲突窗口为51.2μs，求总线最大长度，给出计算过程。（5分）

4. 有一个IP分组，其头部长度为20B，数据字段长度为3100B，现经过一个网络，该网络能够传送的MTU为1500字节。试问进行分片后，各分片的大小、标识、DF、MF标志、片偏移字段应为何值？IP数据报固定首部长度为20字节，请把结果填入下表。（每空1分,共10分）

|  | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始数据报 | 3500+20 | 34567 | 0 | 0 | 0 |
| 分片1 |  |  | 1 |  |  |
| 分片2 | 1480+20 |  |  | 0 | 1480/8=185 |
| 分片3 |  | 34567 |  |  |  |

1.请画出比特序列1101001的曼彻斯特编码图（前1/2周期反码，后1/2周期原码，画错不给分）。

2.已知原始数据为10110011，生成多项式 G(x)=X4+X3+1，求：（10分）

（1）生成多项式的二进制表示；

（2）计算CRC校验码，并给出计算过程；

（3）最终发送的完整数据帧。

3.有一个IP分组，其头部长度为20B，数据字段长度为3000B，现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的MTU为1500字节。试问应当划分为几个分片？各分片的大小、标识、DF、MF标志、片偏移字段应为何值？IP数据报固定首部长度为20字节，请把结果填入下表。（10分）

|  | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始数据报 | 2800+20 | 2026 | 0 | 0 | 0/8 |
| 分片1 |  |  |  |  |  |
| 分片2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1.如果数据字段为1110111，生成多项式G(X)=X3+X2+X+1,请计算CRC，并且写出发送的比特序列（要求写出计算过程）（5分）

2.已知主机A和B之间传输介质的长度是2000km,电磁波传播速度为m/s，主机A向主机B发送数据大小为100Mb，数据发送的速率为500kb/s,请计算发送延时和传播延时。（10分）

3. 请画出比特流 “011010011”的曼彻斯特编码示意图。（前1/2周期反码，后1/2周期原码，画错不给分）。（5分）

4. 请根据IPv4地址 126.121.35.7/14 来回答以下问题。（10分）

| 该地址块的子网掩码 | 255.252.0.0 |
| --- | --- |
| 该地址所属网络地址 | 126.120.0.0 |
| 该地址所属网络的广播地址 | 126.123.255.255 |
| 该地址快中第一个可分配IP地址 | 126.120.0.1 |
| 该地址块中主机号有多少个比特 | 18 |

五、应用与分析题（每题5/10分）

1.现有一个IPv4地址块，其中主机A的IP地址是65.11.35.7 /15。请回答以下问题：（每空2分，共10分）

| 该地址块的子网掩码 |  |
| --- | --- |
| 该地址所属网络的网络地址 |  |
| 该地址所属网络的广播地址 |  |
| 该地址块中第一个可分配IP地址 |  |
| 该地址块中主机号有多少个比特 |  |

2.下图是某单位的网络拓扑图，请完成表a、b。（每空1分，共10分）

（1）请为路由器2各端口（S1，E0，E1）设计必要的IP地址，并将这些IP地址填写在如下表a中。

（2）在如下表b中填写路由器2的静态路由表。

表a   路由器2各端口的IP地址

| 端口 | 各端口的IP地址 |
| --- | --- |
| E0 |  |
| E1 |  |
| S1 |  |

表b  路由器2的静态路由表

| 目的网络 | 子网掩码 | 下一跳IP地址 | 端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202.1.1.0 | 255.255.255.0 |  |  |
| 202.1.2.0 |  | 202.1.5.1 | S1 |
| 202.1.3.0 | 255.255.255.0 | 直接 |  |
| 202.1.4.0 | 255.255.255.0 |  | E1 |
| 202.1.5.0 | 255.255.255.0 |  | S1 |
| 0.0.0.0 |  | 202.1.4.1 | E1 |

3.假设你是一家公司的网络管理员，公司计划扩展网络，需要规划两个子网A和B。现有网络地址为112.128.1.0/24，请将网络划分为两个可分别容纳100台主机的子网，给出新子网的IP地址范围、网络地址、广播地址以及子网掩码。（每空1分，共10分）

| 新子网 | 子网的网络地址 | 子网掩码 | 广播地址 | 最小可分配IP地址 | 最大可分配IP地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子网A |  |  |  |  |  |
| 子网B |  |  |  |  |  |

4.已知路由器R1的初始路由表(如表a所示)，现在收到相邻路由器R2发来的路由更新信息(如表b所示)，根据RIP协议的距离矢量算法，试更新路由器R1的路由表，完成表c。（每空1分，共10分）

| 目的网络 | 距离 | 路由 |
| --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 | 0 | 直接 |
| 20.0.0.0 | 8 | R2 |
| 30.0.0.0 | 3 | R2 |
| 120.0.0.0 | 11 | R4 |
| 125.0.0.0 | 4 | R5 |
| 212.0.0.0 | 10 | R6 |
| 220.0.0.0 | 9 | R6 |
| R1的初始路由表-表a |  |  |

| 目的网络 | 距离 |
| --- | --- |
| 10.0.0.0 | 3 |
| 20.0.0.0 | 4 |
| 30.0.0.0 | 2 |
| 40.0.0.0 | 7 |
| 120.0.0.0 | 5 |
| R2发来的(V,D)信息-表b |  |

| 目的网络 | 距离 | 路由 |
| --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 | 0 | 直接 |
| 20.0.0.0 |  |  |
| 30.0.0.0 | 3 | R2 |
| 40.0.0.0 |  |  |
| 120.0.0.0 |  |  |
| 125.0.0.0 |  |  |
| 212.0.0.0 | 10 | R6 |
| 220.0.0.0 |  |  |
| R1更新后的路由表-表c |  |  |

5. 下图为某一办公大楼的VLAN配置网络拓扑。要求将PC1、PC3划分在Vlan2中；PC2、PC4划分在Vlan3。中请根据所给信息完成VLAN的配置指令、解释标注代码；回答验证问题。

（以思科交换机配置命令为例）

（1）配置交换机Switch1,将①-⑩对应的答案写在答题卡上。（每空1分，共10空，共10分）

| 代码 | 解释代码功能 |
| --- | --- |
| Switch>en | ①进入特权模式 |
| Switch# ② conf t | ②进入全局配置模式 |
| Switch(config)#vlan 2 | ③向交换机添加vlan 2 |
| Switch(config-vlan)#exit | ④返回上一级 |
| Switch(config)#vlan 3 |  |
| Switch(config-vlan)# ⑤ exit | 返回上一级模式 |
| Switch(config)#interface fa 0/1 | ⑥对0/1号端口进行配置 |
| Switch(config-if)#switch access vlan 2 |  |
| Switch(config-if)#exit |  |
| Switch(config)#interface fa 0/2 |  |
| Switch(config-if)#switch access ⑦vlan 3 | 将fa 0/2号端口划分到vlan 3中 |
| Switch(config-if)#exit |  |
| Switch(config)#inter fa 0/24 |  |
| Switch(config-if)# ⑧ switchport mode trunk | 将0/24端口设置为trunk模式 |
| Switch(config-if)#end | ⑨返回特权模式 |
| Switch# show vlan | ⑩显示交换机vlan的配置情况 |

（2）回答问题：

① PC1 ping PC2，中的ping命令有什么作用？

② PC1 ping PC3，能否ping通？为什么？

③ PC3 ping PC4，能否ping通？为什么？

（2）答案：

- 回送命令，用于测试主机之间是否连通。

- PC1 ping PC3，可以ping通，因为在同一个Vlan里。

- PC3 ping PC4，不能ping通，因为不在同一个Vlan里。